Приложение 2

к   тендерной документации

Техническая спецификация

Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | Набор инструментов для нефроскопии |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не подлежит внесению в реестр ГСИ |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Миниатюрная гибкая оптика. | Оптика жесткая со стеклянными линзами, миниатюрная для нефроскопии, 12°, длина 22 см, автоклавируемый, с угловым окуляром, размер 12 Шр, с волоконнооптическим световодом, 1 рабочим каналом 6,7 Шр. для инструментов 5 Шр., с инструментальным портом, уплотнителями и контейнера-решета для чистки, стерилизации и хранения . Размер тубуса Шр, - Не более 12 Рабочая длина, см -Не более 22 Передне-бокового видения, градусов- Не менее 12 Встроенный оптоволоконный световод -Наличие Стерилизация в автоклаве- Наличие С расположенным под углом окуляром, для обеспечения рабочего пространства для инструмента и сохранения безопасного расстояния для хирурга во время использования литотрипсийных зондов- Наличие Угол отклонения окуляра от продольной оси инструмента, градусов -Не менее 30 Порт для промывания с регулировочным краном и замком LUER расположен на съемном адаптере инструментального канала – Наличие Рабочий канал для использования инструментов и зондов для литотрипсии – Наличие Рабочий канал размером, Шр - Не менее 6,7 Быстросменный инструментальный порт со щелчковым механизмом крепления с одним входом с самозакрывающейся уплотнительной системой для обеспечения уплотнения на каждой стадии операции – Наличие Уплотнители для рабочего канала – Наличие Корзина-решето -Наличие | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Расширитель одношаговый с центральным каналом для проводника | Расширитель, центральный канал и отклоняющий канал для направляющих струн, для использования с операционным тубусом 16,5/17,5 Шр. С миниатюрной гибкой оптикой Размер тубуса, Шр -Не более 17,5 Центральный канал для проводника – Наличие Дополнительный эксцентричный канал для проведения направляющей струны – Наличие Коническая форма дистального конца расширителя – Наличие | 1 шт. |
|  |  | 2 | Тубус, операционный для постоянной ирригации и аспирации | Тубус, операционный 16,5/17,5 Шр., для постоянной ирригации и аспирации, рабочая длина 15 см. Для совместного применения с миниатюрной гибкой оптикой Размер тубуса внешний, Шр - Не более 17.5 Размер тубуса внутренний, Шр - Не менее 16.5 Рабочая длина, см - Не более 15 | 1 шт. |
|  |  | 3 | Щипцы захватывающие | Щипцы, захватывающие для инородный тел, 5 Шр., с двумя подвижными браншами, гибкие, длина 40 см, для использования с миниатюрной гибкой оптикой Размер, Шр - Не более 5 Длина, см - Не менее 40 | 1 шт. |
|  |  | 4 | Выкусыватель биопсийный | Выкусыватель биопсийный, 5 Шр., с думя подвижными браншами, гибкий, длина 40 см, для использования с миниатюрной гибкой оптикой Размер, Шр - Не более 5 Длина, см - Не менее 40 | 1 шт. |
|  |  | 5 | Щипцы захватывающие | Щипцы, захватывающие для больших камней и фрагментов камней, 3 раздвижные бранши с небольшими фиксирующими выступами, пружинная рукоятка, длина 36 cм, для использования с миниатюрной гибкой оптикой Раздвижные бранши с небольшими фиксирующими выступами - Не менее 3 Пружинная рукоятка – Наличие Рабочая длина, см - Не более 36 Размер рабочей части, Шр - Не более 5 | 1 шт. |
|  |  | 6 | Световод диам. 3,5мм, длиной 230см | Световод, волоконнооптический, диам. 3.5 мм, длина 230 см Поворотный замок со стороны эндоскопа –Наличие Диаметр, мм -Не более 3,5 Длина, см - Не менее 230 | 1 шт. |
|  |  | 7 | Ножницы | Ножницы, 5 Шр., с одной подвижной браншей, гибкие, длина 40 см, для использования с миниатюрной гибкой оптикой Размер, Шр - Не более 5 Длина, см - Не менее 40 | 1 шт. |
|  |  | 8 | Канюля расширяющая диаметр 3 мм | Канюля, расширяющая, диам.3 мм, для введения 2-ой струны , состоящая из внутренней и внешней канюли Диаметр, мм - Не более 3 | 1 шт. |
|  |  | 9 | Канюля пункционная для чрезкожной нефролитотрипсии | Канюля, пункционная для чрезкожной нефролитотрипсии, включая внутреннюю и внешнюю канюли, 5 шт./упак. Длина рабочая, мм - Не менее 205 Длина общая, мм - Не более 250 Диаметр дистальной части канюли, мм- Не более 1,0 Диаметр проксимальной части канюли, мм- Не более 1,6 Упаковка, штук - Не менее 5 | 1 уп. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Помещение, в котором предполагается размещение и установка прибора, должно соответствовать следующим требованиям: • в операционном блоке свободного пространства размером 2 х 2 метра вдали от окон и нагревательных приборов •в помещении, выделенном для установки прибора не должно быть источников, которые могут вызвать вибрацию, дополнительный нагрев прибора. •Пол должен быть из дерева, цемента или покрыт керамической плитки. •по месту установки прибора не должно быть источников выброса химически агрессивных веществ; •необходимо организовать стабильную температуру окружающего воздуха в пределах от +5 °C до +40 °C; •относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать от 30 до 75% без конденсации. Характеристики сети электропитания должны отвечать требованиям, предъявляемым к стандартной сети электропитания коммерческих зданий или медицинских учреждений. Источник питания: 100-240 В~ 50/60 Hz |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | DDP пункт назначения, согласно условиям договора |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: КГП на ПХВ « Многопрофильная больница города Темиртау » г. Темиртау , ул Чайковского 22 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 8 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.. |  |  |  |

К  закупаемой   медицинской технике предъявляются следующие требования:

1)  наличие  государственной  регистрации  в  Республике  Казахстан  в соответствии  с  положениями  Кодекса  и  порядком,  определенным уполномоченным  органом  в  области  здравоохранения,  за  исключением лекарственных  препаратов,  изготовленных  в  аптеках,  орфанных  препаратов, включенных  в  перечень  орфанных  препаратов,  утвержденный уполномоченным  органом  в  области  здравоохранения,  незарегистрированных лекарственных  средств,  медицинских  изделий,  ввезенных  на  территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного  уполномоченным  органом  в  области  здравоохранения, комплектующих,  входящих  в  состав  изделия  медицинского  назначения  и  не используемых  в  качестве  самостоятельного  изделия  или  устройства;  в  случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве  –  наличие государственной  регистрации  в  Республике  Казахстан  в  качестве  единого передвижного медицинского комплекса.

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При  этом  допускается  превышение  предлагаемых  функциональных, технических,  качественных  и  эксплуатационных  характеристик  медицинской техники требованиям технической спецификации;

3)  непревышение  утвержденных  уполномоченным  органом  в  области здравоохранения  предельных  цен  по  международному  непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора (в случае закупа единым дистрибьютором), цены в объявлении или  приглашении  на  закуп,  за  исключением  незарегистрированных лекарственных  средств  и  медицинских  изделий,  ввезенных  на  территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

7) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

8)  соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги по условиям договора;

9)  наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя.

Требования к потенциальному Поставщику:

Потенциальный поставщик обязуется:

1. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание осуществляется инженерами в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.

2.Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта составляет не менее 37 (тридцати семи) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 (тридцать) календарных дней с момента официального уведомления конечного получателя. Техническое (сервисное) обслуживание не менее двух раз в год.

3. Обучить работников Заказчика на рабочем месте в момент установки оборудования.

4. Поставка товара установка, наладка, запуск, проверку их характеристик. Датой поставки считается дата подписания Сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию. Доставка к рабочему месту, разгрузка оборудования, распаковка, установка, наладка и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.).

5. При поставке Товара предоставить сертификат соответствия продукции, подтверждающего оценки качество Товара, согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-282/2020 «Об утверждении правил проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан».

6. При поставке Товара предоставить руководство по эксплуатации.

7. Произвести первичную поверку медицинской техники и предоставить сертификат о поверке при поставке Товара.

Организатор тендера

КГП на ПХВ  "   Многопрофильная  больница города Темиртау "

управления здравоохранения Карагандинской области

Директор                                                                              Кенжибаев С.Е.